ISS projekt – 2021/2022

Python

Richard Harman

xharma05

25.12.2021

1. Základy

- základné informácie o audio súbore:

- Počet vzorkov:   41984

- Dĺžka signálu:   2.624 sekúnd

- Maximálna hodnota:   6669

- Minimálna hodnota:  -4621

Graf 1. – Vizualizovaný vstupný signál

2. Predspracovanie a rámce

- normalizovanie signálu pomocou vlastnej funkcie normalizeData()

- Počet rámcov: 81

- každý rámec obsahuje 1024 vzorkov

Graf 2. – Vybraný znelý rámec

3. Diskrétna Fourierova Transformácia

- Pre implementovanie DFT som použil nasledujúci vzorec:

X[k] = sum from 0 to N-1 of (x[n] * e^(-jkn2pi / N))

- Vzorec je implementovaný v pomocnej funkcii DFTcoeffs() nasledovne:

coefficients = []

for k in range(0, N // 2):

coefficients.append(sum(x * [(np.exp(-1j * 2 * np.pi / N)) ** (k * n) for n in range(N)]))

return coefficients

- Výsledok mnou implementovanej DFT som porovnal s výsledkom FFT v knižnici numpy.

Graf 3. – Implementovana DFT                                  Graf 4. – Numpy FFT

- Rozdiely medzi nimi boli zanedbateľné, preto môžeme povedať, že implementovanie DFT bolo úspešné.

4. Spektrogram

- spektrogram vstupného zvukového signálu

Spectrogram 1. – Vstupného zvukového signálu

5. Určenie rušivých frekvencií

- Nájdené približné rušivé frekvencie: 640 Hz, 1265 Hz, 1906 Hz, 2531 Hz

- Frekvencief2, f3, f4 sú približnými násobkami f1:

f2=1265 ≈1280=2 x 640=2 x f1

f3=1906 ≈1920=3 x 640=3 x f1

f4=2531 ≈2560=4 x 640=4 x f1

6. Generovanie signálu

- spektrogram 4 cosínusoviek na rušivých frekvenciách, následne uložený do súboru 4cos.wav

Spektrogram 2. – Spektrogram 4 rušivých frekvencií

7. Čistiaci filter

- Zvolil som si filter so 4 pásmovými zádržami

- Ich koeficienty pri frekvenciach:

f1:

[ 0.97009831    -1.87929974     0.97009831       1.         -1.92150767     0.98481683]

[ 1.                   -1.93722607             1.               1.         -1.92374506     0.98505389]

[ 1.                   -1.93722607             1.               1.         -1.92348509     0.98871202]

[ 1.                   -1.93722607             1.               1.         -1.92944223     0.98918784]

[ 1.                   -1.93722607             1.               1.         -1.92930052     0.99582154]

[ 1.                   -1.93722607             1.               1.         -1.9370667       0.99606102]

f2:

[ 0.97009831     -1.70573616      0.97009831      1.         -1.7430882      0.98487925]

[ 1.                    -1.75831268             1.               1.         -1.74703447    0.98499145]

[ 1.                    -1.75831268             1.               1.         -1.74317876    0.98883727]

[ 1.                    -1.75831268             1.               1.         -1.75390972    0.98906255]

[ 1.                    -1.75831268             1.               1.         -1.7473745      0.99588457]

[ 1.                    -1.75831268             1.               1.         -1.76191262    0.99599798]

f3:

[ 0.97009831    -1.42166682     0.97009831     1.         -1.4516718      0.98490261]

[ 1.                   -1.46548737            1.              1.         -1.45721395    0.98496809]

[ 1.                   -1.46548737            1.              1.         -1.44977743    0.98888416]

[ 1.                   -1.46548737            1.              1.         -1.46491406    0.98901565]

[ 1.                   -1.46548737            1.              1.         -1.4520965      0.99590818]

[ 1.                   -1.46548737            1.              1.         -1.47276209    0.99597437]

f4:

[ 0.97009831    -1.05823     0.97009831        1.          -1.07923291     0.98491556]

[ 1.                    -1.0908482        1.                  1.         -1.08602136     0.98495514]

[ 1.                    -1.0908482        1.                  1.         -1.07550408     0.98891017]

[ 1.                   -1.0908482         1.                  1.         -1.09407174     0.98898963]

[ 1.                   -1.0908482         1.                  1.         -1.07586451     0.99592127]

[ 1.                   -1.0908482         1.                  1.         -1.10127929     0.99596128]

Graf 5. – Impulzné odozvy filtrov

8. Nulové body a póly

- Nulové body:

0.96861304+0.24857351j    0.96861304+0.24857351j     0.96861304+0.24857351j

0.96861304+0.24857351j    0.96861304+0.24857351j     0.96861304+0.24857351j

0.96861304-0.24857351j     0.96861304-0.24857351j      0.96861304-0.24857351j

0.96861304-0.24857351j     0.96861304-0.24857351j      0.96861304-0.24857351j

- Póly:

0.96853335+0.24084055j    0.96472112+0.24186982j    0.96187253+0.24465308j

0.96187253-0.24465308j     0.96472112-0.24186982j     0.96853335-0.24084055j

0.96465026-0.25548272j     0.96174255-0.25251395j     0.96075384-0.24853349j

0.96075384+0.24853349j    0.96174255+0.25251395j    0.96465026+0.25548272j

Graf 6. – Nulté body  				         Graf 7. – Póly

9. Frekvenčná charakteristika

Graf  7.- Frekvenčná charakteristika filtra

10. Filter

- výstupný signál je postupne vyfiltrovaný všetkými štyrmi filtrami, čo môžeme vidieť na spektrograme výstupného zvukového signálu

Spektrogram 3.- Spektrogram výstupného signálu

11. Výsledok

- výstupný signál sme vyexportovali ako  „clean_4pasmovezadrze.wav“

- pri vypočutí výstupného zvuku si môžeme všimnúť, že sme úspešne vyfiltrovali rušivé frekvencie a teda hodnotíme proces za úspešný